BL系列单进单出（1-20KVA）工频UPS产品介绍

产品技术特点：

- 双变换真正在线式设计，采用数字化技术，具有完善的保护功能和高可靠性；

- 标配内置输出隔离变压器，抗冲击负载能力强，可靠性高；

- 多组CPU智慧型控制，能够精确掌握UPS各项参数并对其进行全面控制，提供足够的运算能力，确保UPS随时处于最佳工作状态；

- 人性化显示界面，LCD显示屏，直观的显示UPS的运行参数；LED显示UPS的工作状态，LCD+LED的组合，随时清楚、快捷的掌握UPS的运行状态；

- 高度智能化网络控制，提供RS232，RS485，干接点及并机接口；

- 无主自适应并联技术，具有超强并联能力，无需设定并机数量，可任意在线并联扩容或N+1冗余并联，并机UPS可共享同一后备电池；

- 智能化电池管理，采用三段式充电方式，对深度放电的电池有较好的恢复作用；自主均流的可并联充电器，能根据需要扩容，保证长延时UPS系统充电需求；具有电池反接保护、短路保护和过温保护等功能。

产品技术参数：

| 1-6KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | BL10L |  | BL20L |  | BL30L |  | BL10 | BL20 |  | BL30 |  | BL60L |  | BL60 |
| 额定容量 | 1KVA/0.8KW |  | 2KVA/1.6KW |  | 3KVA/2.4KW |  | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW |  | 3KVA/2.4KW |  | 6KVA/4.8KW |  | 6KVA/4.8KW |
| 输入电压 | 单相两线+地线，220V±25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池电压 | 192VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内置电池 | -- |  |  |  |  |  | 12V4.5AHx16 |  |  |  | -- |  |  | 12V7AHx16 |
| 噪音 | ≤55db（距离1m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸： 宽*深*高（MM） | 215*550*500 |  |  |  |  |  | 230*570*520 |  |  |  |  | 264*530*592 |  | 264*630*760 |
| 重量(KG) | 34 |  | 35 |  | 35 |  | 52 | 52 |  | 54 |  | 53 |  | 98 |
| 10-20KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 |  | BL1110 |  |  |  | BL1110S |  |  | BL1115 |  |  |  | BL1120 |  |
| 额定容量 |  | 10KVA/8KW |  |  |  | 10KVA/8KW |  |  | 15KVA/12KW |  |  |  | 20KVA/16KW |  |
| 输入电压 |  | 单相两线+地线，220V±25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池电压 |  | 192VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内置电池 |  | -- |  |  |  | 12V24AHx16 |  |  | -- |  |  |  |  |  |
| 噪音 |  | ≤55db（距离1m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸： 宽*深*高（MM） |  | 343*632*740 |  |  |  | 400*620*1110 |  |  | 343*632*740 |  |  |  |  |  |
| 重量(KG) |  | 91 |  |  |  | 120 |  |  | 109 |  |  |  | 122 |  |
| 输入 |  | 频率 |  | 50Hz/60Hz±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效率因数 |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  | 电压 |  | 220V±0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率稳定度 |  | 50Hz/60Hz±0.5%(直流供电时) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动态瞬变范围 |  | 输出0~50%~100%时≤3%，恢复时间≤10ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过载能力 |  | 110%≥300Min,150%≥60s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 波形 |  | 正弦波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效率 |  | 整机效率 |  | ≥91% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池 |  | 电池类型 |  | 铅酸全密封免维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 充电时间 |  | 完全充电后8小时充电至90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警告声 |  | 电池放电 |  | 无市电由电池供电时，每4秒钟鸣叫一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直流低压，每一秒钟鸣叫一次，直流放电停止，连续鸣叫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电池欠压保护，长鸣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 故障异常 |  | 长鸣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCD面板 |  | LCD显示 |  | 显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率百分比、温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LED灯 |  | 市电、逆变、旁路、电池、故障、过载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外部环境 |  | 温度 |  | -10℃~50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湿度 |  | 0~93%（不结露） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作情况 |  | 海拔≤3000m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |